Université Polytechnique Hauts-De-France           ISTV          Année 2018-2019

DS RESEAUX Licence 3      session 1

H. TSOUNGUI

Durée : 1h20        Documents : interdits           Ordinateur : interdit          Calculatrice : autorisée

Exercice 1   (10 pts)

On travaille dans la restructuration du réseau d’adresse  : 194.50.20.0. Le but est de créer des sous-réseaux.

1.1) Déterminer ou proposer un masque adéquat permettant de créer 18 sous-réseaux, même s’ils ne sont pas tous utilisés immédiatement. La restructuration sera activée très prochainement.

1.2) Donner la liste des adresses IP des sous-réseaux à mettre en œuvre. Justifier cette liste.

1.3) Combien peut-on configurer d’hôtes/composants dans chacun de ces 18 sous-réseaux ? Détailler les calculs.

1.4) Déterminer par calcul, l’adresse du sous-réseau du composant d’adresse IP 194.50.20.200. (Faire IP & Masque bit à bit ou octet par octet).

1.5) Quel masque utiliser pour créer 18 sous-réseaux ?

Exercice 2   (10 points)         Interconnexion des réseaux

L’architecture du réseau de l’entreprise SUD&Co est constituée de la manière suivante :

-Trois réseaux Res1, Rés2 et Res3, d’adresses respectives 172.30.0.0, 192.168.40.0, 192.168.50.0 interconnectés par l’intermédiaire de la machine « Station-1 » ;

-Serveur-1 d’adresse IP X.Y.Z.10 est une machine Linux debian faisant office de serveur de noms de domaine, serveur web sous Apache, serveur de BDD MySQL, PostgreSQL et serveur DHCP ;

-Serveur-2 quant à elle, est une machine sous Windows© 2003 Server, contrôleur de domaine, elle abrite les  serveurs de bases de données Oracle, MS-SQL Server et serveur DHCP pour le réseau Res2.

8.1-L’adresse 172.30.0.0 est-elle privée ou publique ?

8.2-A quel niveau du modèle OSI intervient l’équipement « routeur » ?

8.3-Comment se présente une « table de routage » et quelle commande TCP/IP  permet de la visualiser ?

8.4-Proposer un schéma de l’architecture du réseau physique représentant les équipements réels de connection et d’électronique active(câbles, concentrateurs, commutateurs, répéteurs, routeurs, modems, etc) en précisant bien les caractéristiques technologiques de ces équipements matériels.

8.5-Proposer des adresses cohérentes pour les équipements eth0, eth1 et eth2 de « station-1 » et expliquer le rôle joué par cette machine.

8.6-Expliquez clairement comment vous allez tester la communication entre les réseaux Res1 et Res3. Que doit faire, par exemple, un utilisateur connecté sur Serveur-1 pour savoir si le serveur HTTP Apache2 de la machine Serveur-2 fonctionne correctement ?

14 stations de travail(linux/win)

Serveur-1

Internet

8 stations de travail (linux/win)

Serveur-2

Station-1

Res1

Res2

eth2 :

eth0 :

eth1 :

12 stations de travail (linux/win)

Res3

NB : pour le plan d’adressage, on pourra dresser un tableau avec les colonnes suivantes

| Composant/Machine | Adresse IP | Masque | Passerelle |
| --- | --- | --- | --- |