L’ADRESSAGE  IP v.4

H. TSOUNGUI

1-Buts

- Permet  de distinguer les composants adressables. Il utilise deux parties : réseau et composant

| l’adressage IP version 4 utilise 4 octets pour identifier une entité |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

N° réseau           +               N° hôte

4 octets = 32 bits

- En notation binaire : 2 symboles (1 et 0)

    - 2 32 = 4 294 967 296 adresses (4 milliards d’adresses)

- En notation décimale

  - 1 octet correspond à des valeurs de 0 … 255

Plus petite valeur 0000 0000 -> 0 en décimal ; 1111 1111 -> 255 en base 10.

Les adresses IP sont attribuées au niveau de l’Internet par des organismes qui offrent des blocs d’adresses.

2-Classes d’Adresses

| Classe |  |  |  |  |  |  |  | 24 bits |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | <- Adresse réseau -><- |  |  |  |  |  |  |  | adresse hôte -> |  |
| B | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 16 bits |
|  | <- Adresse réseau -><- Adresse |  |  |  |  |  |  |  |  | Hôte -> |
| C | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | <- |  |  |  |  |  | Adresse | Réseau | -> | <- Hôte -> 8 bits |
| D | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | <- Identificateur de groupe multicast -> |  |  |  |  |  |
| E | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | <- espace réservé -> |  |  |  |  |

¤ la position du premier « 0 » dans le premier octet de l’adresse en binaire donne la classe

1ère position 0xxx xxxx correspond à la classe A

Ex : 12.10.2.3  On a 12 = 8+4 = 1.23 + 1.22 = 0000 1100 en binaire

2ème position 10xx xxxx pour la classe B

Ex : 131.2.3.15   ici 131 = 128 + 2 + 1  = 1.27 + 1.21 + 1.20 soit 1000 0011

3ème position 110x xxxx pour la classe C.

Ex : 194.100.25.254  194 = 128 + 64 + 2 = 1.27 + 1.26 + 1.21 donc 1100 0010

3-Arbres de réseaux et machines adressables

- Classe A :

Adresse réseau   : 7bits => 27 = 126 adresses de réseaux de classe A

Adresse machine : 24 bits => 224 = 16 777 216 adresses

NB : L’adresse 127.0.0.1 est réservée au loopback (bouclage : test autonome de l’hôte).

Dans cette classe, on peut donc adresser

126 x 16 777 216 = 2 milliards de composants/machines

En notation décimale, la plage d’adresses est donc

    - -      127.255.255.255

- Classe B :

On trouve	214  = 16384 réseaux

X	216  = 65536  machines

975 millions d’adresses théoriques

Plage 128.0.0.0 – 191.255.255.255

- Classe C :

Ici, on a  2(5+8+8)   = 221 réseaux et 28=256 adresses d’hôtes – 2 adresses (0 et 255), soit 254 adresses utilisables.

4-Adresses Spéciales

- loopback

Toute adresse en notation décimale dont le premier octet vaut 127 est une adresse de boucle ; elle est réservée à des tests (avec PING par ex.)

- Broadcast et multicast (diffusion et multi-diffusion)

255 dans 1 octet indique une diffusion de message.

Ex : 	un message envoyé à 255.255.255.255 est destiné à tous les hôtes du réseau

Un message envoyé à 165.10.255.255 est destiné à tous les hôtes du réseau 165.10.0.0

- Les classes D et E

D : 1110xxxx est utilisée pour la multi-diffusion simultanée  envoi de message à plusieurs systèmes.

E : 1111xxxx classe réservée à des fins expérimentales

Exemple :

130.20.0.1				130.20.0.3

merlin

morgane

arthur

excalibur

130.20.0.2					130.20.0.4

5-Masque de sous-réseau (Subnet Mask)

Il est également composé de 4 blocs de 8 bits et permet de déterminer

- la partie adresse du réseau (net-id)

- la partie adresse composant ou station ou nœud (host-id ou node-id)

- masques de sous-réseau par défaut

classe A	:	255.0.0.0

classe B	:	255.255.0.0

classe C 	:	255.255.255.0

6-Détermination d’une adresse réseau par calcul

Exemple IP : 130.90.114.1

130(10) = 1000 0010(2)		90(10) =0101 1010(2)

adresse de classe B => masque : 255.255.0.0

114(10) = 0111 0010(2)		1(10)	= 00000001(2)

255(10) = 1111 1111

Règles de calcul de l’opérateur  ET  logique (&)

1 & 0 -> 0

0 & 1 -> 0

Règles		0 & 0 -> 0

1 & 1 -> 1

¤ Pour déterminer l’adresse réseau, on applique & à l ‘adresse IP et au masque.

IP 	 :	10000011 . 01011010 . 01110010 . 00000001

&   Masque :	11111111 . 11111111 . 00000000 . 00000000

Résultat :	10000011 . 01011010 . 00000000 . 00000000

130

090

0

0

114

1

ID Machine

7-Sous-Réseaux

Le masque de sous-réseau permet d’augmenter le nombre de réseaux, sans augmenter le nombre d’hôtes adressables. Il s’agit d’étendre l’adresse réseau aux premiers bits de l’ID machine afin de créer des sous-réseaux. Conséquence immédiate, les masques ne sont plus ceux définis par défaut !

Ex : Pour créer des sous-réseaux avec l’adresse précédente on utilise deux bits du 3ème octet

1100 0000 => 192

130 . 90 . 114 . 1   avec un masque de 255.255.192.0

10000011 . 01011010 . 01111010 . 00000001

ne désigne plus un hôte mais un réseau, il faut que les masques de sous-réseau passent de :

11111111 . 11111111 . 00000000 . 00000000  (255.255.0.0)

à	11111111 . 11111111 . 11000000 . 00000000  (255.255.192.0)

En appliquant le & entre 	130.90.114.1  et   255.255.192.0

10000011 . 01011010 . 01110010 . 00000001

&	11111111 . 11111111 . 11000000 . 00000000

10000011 . 01011010 . 01000000 . 00000000 soit en décimal

130    .      90      .      64       .      0

On a ainsi les 4 sous-réseaux suivants :

correspondant aux possibilités

S/R1 :	130 . 90 .     0       . 0		obtenues à partir des 2

S/R2 :	130 . 90 .     64     . 0		premiers bits du 3 ème octet, début de

S/R3 :	130 . 90 .    128    . 0		l’adresse machine	00000000 : 0

S/R4 :	130 . 90 .    192    . 0					01000000 : 64

10000000 : 128

11000000 : 192

Nombre d’hôtes dans chacun des 4 sous-réseaux : 214

|  |  | 0 | 0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <- 8bits -> | <- 8bits -> | 0 | 1 | ------- 14 bits -----> |  |

ID Réseau			1    0

214 = 16384 hôtes !

Alors qu’avec 255.255.0.0 on avait un réseau de 216 hôtes = 65 536 hôtes pour un seul réseau, avec le découpage en sous-réseaux, on a quatre (22) sous-réseaux de 214 = 16 384 hôtes(65536:4), environ.

*** En résumé, si on récupère n bits d’hôte, on crée 2n  sous-réseaux. n=2 => 4 sous-réseaux,   n=3 => 23 = 8 sous-réseaux, etc.

8-Format d’octets pour les masques de sous-réseau

Sous forme binaire, on utilise, par habitude, et non par obligation des bits à la valeur 1 contigus, ce qui donne les possibilités suivantes qu’on retrouve dans les masques de sous-réseaux :

| Binaire | Décimal |
| --- | --- |
| 0000 0000 1000 0000 1100 0000 1110 0000 1111 0000 1111 1000 1111 1100 1111 1110 1111 1111 | 0 128 192 224 240 248 252 254 255 |

**** Voir exercices, page suivante

EXERCICES SUR L’ADRESSAGE IP

©H. TSOUNGUI, octobbre 2008

EXO-1

1.Déterminer, par le calcul, les classes de réseaux pour les hôtes d’adresses :

1.1.	PC1 : 132.100.0.20

1.2.	PC2 : 194.50.3.16

EXO-2

2.Déterminer les adresses des réseaux  ainsi que les adresses de diffusion (broadcast)pour les machines/hôtes suivants :

2.1.PC1 : 132.10.3.9

2.2.PC2 : 10.2.7.1

2.3.PC3 : 192.168.5.10

2.4.PRINTER1 : 194.168.2.100

Vous utiliserez les masques par défaut et les règles suivantes :

IP & Masque                    =>   adresse réseau

IP OU inverse(Masque)  =>   adresse de broadcast

255  &  XYZ    =>  XYZ		  1  &  1 => 1        1  &  0  => 0

0     &  XYZ    =>   0		                0  &  1 => 0        0  &  0  => 0

De même :

255  ou  XYZ    =>  XYZ		  1  ou  1 => 1        1  ou  0  => 1

0     ou  XYZ    =>   XYZ		  0  ou  1 => 0        0  ou  0  => 0

EXO-3

3.1.Séparer les réseaux logiques sachant que la représentation du réseau physique est la suivante :

Commutateur

194.20.10.5

132.100.10.20

194.20.30.50

132.10.15.6

132.10.2.8

EXO-4(sous-réseaux)

On considère le réseau d’adresse 194.168.1.0.

4.1.Déterminer, par calcul, le masque par défaut et l’adresse de diffusion.

4.2.Combien peut-on adresser de composants(équipements adressables) dans ce réseau ?

4.3.L’administrateur décide d’utiliser le masque suivant : 255.255.255.192 pour créer des sous-réseaux.

4.3.1-Combien peut-il en créer avec ce masque ?

4.3.2-Donner les adresses de ces sous-réseaux.

4.3.3-Déduire les adresses de diffusion.

4.3.4-A quel sous-réseau appartient l’imprimante d’adresse 194.168.1.130 ?

On applique maintenant le masque de réseau 255.255.255.224 pour créer des sous-réseaux ;

4.4.Combien peut-on créer de sous-réseaux avec ce masque ?

4.5.Combien d’adresses disponibles dans chaque sous-réseau ?

4.6.Déterminer l’adresse du sous-réseau de la machine d’IP 194.168.1.70.

4.7.Quelle est l’adresse de diffusion du sous-réseau de la question précédente ?