Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis

Institut des Sciences et Techniques (ISTV)

DS ARCHITECTURE DES ORDINATEURS   2011-2012

DEUST IOSI 2    Session 2                      Durée : 1h30               H. TSOUNGUI

TOUS DOCUMENTS, ORDINATEURS et CALCULATRICES INTERDITS

NB : veuillez numéroter et justifier clairement vos réponses.

Exercice 1 (6 pts) Questions diverses

1.1-Qu’est-ce qu’un VLAN ?

1.2-Quels équipements matériels permettent de créer des VLANs ?

1.3-Quelle différence entre les VLANs par port et les VLANs par adresse ?

Exercice 2(4 pts)

Effectuer manuellement les opérations et conversions suivantes dans les systèmes de numération indiqués :

Hexadécimal :     2.a-    2DA + 1F             2.b-     3B   +   C1

Binaire          :     2.c-     11001 :  101         2.d-      43.25(10)

Exercice 3 (4 pts) Ordonnancement des tâches/processus

On considère trois processus P1, P2, P3 à exécuter dans un OS multi-tâches.

Si P1 s’exécutait seul, il faudrait 45 ms, P2 nécessiterait 60 ms et P3 42 ms.

Cas 1 : Les processus sont exécutés l’un après l’autre, dans l’ordre suivant : P3, P1, P2.

3.1-Déterminer la durée totale d’exécution en millisecondes.

P2

P3

P1

Cas 2 : L’OS hôte donne « la main » à chaque processus pendant 15 ms. L’ordre d’exécution est le suivant P2, P3 et P1. Le basculement d’un processus à un autre prend en moyenne t=2 ms.

3.2-Déterminer le temps moyen T nécessaire à l’exécution complète des trois processus.

3.3-Compléter la représentation graphique du scénario proposée ci-dessous.

P2

P2

P3

2 ms

P1

T

Exercice 4 (6 pts) Reconnaissance de composants et normes

Fig.1			Fig. 2				Fig. 3

4.1. Dire quels types d’équipements matériels sont représentés dans les photos fig.1, fig.2 et fig.3.

4.2. Expliquer dans quelle topologie physique sont utilisés ces matériels.

4.3. L’équipement de la figure fig. 2 comporte deux connecteurs normalisés.

Donnez les noms de ces connecteurs.