L’ADRESSAGE  IP

H. TSOUNGUI

Buts

- Permet  de distinguer les composants adressables. Il utilise deux parties (réseau,composant)

| l’adressage IP utilise 4 octets pour identifier une entité |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

N° réseau           +               N° hôte

Adressage IPv4 : 4 octets = 32 bits

- En notation binaire : 2 symboles (1 et 0)

    - 2 32 = 4 294 967 296 adresses (4 milliards d’adresses)

- En notation décimale

  - 1 octet correspond à des valeurs de 0 … 255

Plus petite valeur 0000 0000 -> 0 en décimal ; 1111 1111 -> 255 en base 10.

Les adresses IP sont attribuées au niveau de l’Internet par des organismes qui offrent des blocs d’adresses.

Classes d’Adresses

| Classe |  |  |  |  |  |  |  | 24 bits |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | <- Adresse réseau -><- |  |  |  |  |  |  |  | adresse hôte -> |  |
| B | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 16 bits |
|  | <- Adresse réseau -><- Adresse |  |  |  |  |  |  |  |  | Hôte -> |
| C | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | <- |  |  |  |  |  | Adresse | Réseau | -> | <- Hôte -> 8 bits |
| D | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | <- Identificateur de groupe multicast -> |  |  |  |  |  |
| E | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | <- espace réservé -> |  |  |  |  |

¤ la position du premier « 0 » dans le premier octet donne la classe

1ère position correspond à la classe A, 2ème position pour la classe B, 3ème position pour la classe C.

Arbres de réseaux et machines adressables

- Classe A :

Adresse réseau   : 7bits => 27 = 126 adresses de réseaux de classe A

Adresse machine : 24 bits => 224 = 16 777 216 adresses

NB : L’adresse 127.0.0.1 est réservée au loopback (bouclage : test autonome de l’hôte).

Dans cette classe, on peut donc adresser

126 x 16 777 216 = 2 milliards de composants/machines

En notation décimale, la plage d’adresses est donc

    - -      127.255.255.255

- Classe B :

On trouve	214  = 16384 réseaux

X	216  = 65536  machines

975 millions d’adresses théoriques

Plage 128.0.0.0 – 191.255.255.255

- Classe C :

Ici, on a  2(5+8+8)   = 221 réseaux et 28=256 adresses d’hôtes – 2 adresses (0 et 255), soit 254 adresses utilisables.

Adresses Spéciales

- loopback

Toute adresse en notation décimale dont le premier octet vaut 127 est une adresse de boucle et est réservée à des tests (avec PING par ex.)

- Broadcast et multicast (diffusion)

255 dans 1 octet désigne une diffusion de message.

Ex : 	un message envoyé à 255.255.255.255 est destiné à tout les hôtes du réseau

Un message envoyé à 165.10.255.255 est destiné à tous les hôtes du réseau 165.10

- Les classes D et E

D : 1110xxxx est utilisée pour la multi-diffusion simultanée  envoi de message à plusieurs systèmes

E : 1111xxxx classe réservée à des fins expérimentales

Exemple :

130.20.0.1				130.20.0.3

merlin

morgane

arthur

excalibur

130.20.0.2					130.20.0.4

- Masques de sous-réseau (Subnet Mask)

Il est également composé de 4 bloc de 8bits et permet de déterminer

- la partie adresse du réseau (net-id)

- la partie adresse composant ou station ou nœud (host-id ou node-id)

- masques de sous-réseau par défaut

classe A	:	255.0.0.0

classe B	:	255.255.0.0

classe C 	:	255.255.255.0

- détermination d’une adresse réseau

Exemple IP : 130.90.114.1

130(10) = 01110010(2)		90(10) = 01011010(2)

adresse de classe B => masque : 255.255.0.0

114(10) = 01110010(2)		1(10)	= 00000001(2)

255(10) = 11111111

Opérateur  ET  logique		1 & 0 -> 0

&			0 & 1 -> 0

0 & 0 -> 0

1 & 1 -> 1

¤ Pour déterminer l’adresse réseau, on applique & à l ‘adresse IP et au masque.

IP 	 :	10000011 . 01011010 . 01110010 . 00000001

&   Masque :	11111111 . 11111111 . 00000000 . 00000000

Résultat :	10000011 . 01011010 . 00000000 . 00000000

130

090

0

0

114

1

ID Machine

Sous-Réseaux

Le masque de sous-réseau permet d’augmenter le nombre de réseaux. Il s’agit d’étendre l’adresse réseau aux premiers bits de l’ID Machine.

Ex : Pour créer des sous-réseaux avec l’adresse précédente on utilise deux bits du 3ème octet

130 . 90 . 114 . 1   avec un masque de 255.255.192.0

10000011 . 01011010 . 01111010 . 00000001

ne désigne plus un hôte mais un réseau, il faut que les masques de sous-réseau passe de :

11111111 . 11111111 . 00000000 . 00000000  (255.255.0.0)

à	11111111 . 11111111 . 11000000 . 00000000  (255.255.192.0)

En appliquant le & entre 	           130.90.114.1

Et		255.255.192.0

10000011 . 01011010 . 01110010 . 00000001

&	11111111 . 11111111 . 11000000 . 00000000

10000011 . 01011010 . 01000000 . 00000000

130    .      90      .      64       .      0

On a ainsi les 4 sous-réseaux suivants :

Correspond aux possibilités

130 . 90 . 0       . 0		obtenus à partir des 2

130 . 90 . 64     . 0		premiers bits du 3 ème octet, début de

130 . 90 . 128   . 0		l’adresse machine	00000000 : 0

130 . 90 . 192   . 0					01000000 : 64

10000000 : 128

11000000 : 192

Nombre d’hôtes dans chacun des 4 sous-réseaux : 214

|  |  | 0 | 0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <- 8bits -> | <- 8bits -> | 0 | 1 | <- 14 bits -> |  |

ID Réseau			1    0

214 = 16384 hôtes !

Alors qu’avec 255.255.0.0 on avait un réseau de 216 hôtes = 65536 hôtes pour un seul réseau, avec le découpage en sous-réseaux, on a quatre (22) sous-réseaux de 214 hôtes.

Octets usuels pour les masques de sous-réseau

Sous forme binaire, on utilise les possibilités suivantes pour les masques de sous-réseaux :

| Binaire | Décimal |
| --- | --- |
| 0000 0000 1000 0000 1100 0000 1110 0000 1111 0000 1111 1000 1111 1100 1111 1110 1111 1111 | 0 128 192 224 240 248 252 254 255 |