EVALUATION SYSTEMES ET RESEAUX   DEUST IOSI 2    2023-2024

DEUST  IOSI 2    éval 1                      Durée : 1h30               H. TSOUNGUI

DOCUMENTS, ORDINATEURS INTERDITS      Référentiel linux et  CALCULATRICES AUTORISES

NB : veuillez numéroter et justifier clairement vos réponses.

Exercice 1  (4 pts)

1.1- Déterminer, par le calcul, les classes de réseaux et les masques pour les adresses IP suivantes:

IP1 : 191.25.160.58      IP2 : 124.25.5.43

1.2- Déterminer l’adresse réseau pour la machine suivante :

PCX : 130.50.44.18 (utiliser le masque par défaut dans le calcul IP & Masque)

1.3- Déterminer par calcul IP & Masque, l’adresse du réseau du composant d’adresse IP  193.75.10.40 sachant que le masque à appliquer est le masque par défaut (dépend de la classe).

172.20.3.7

172.10.3.2

192.168.10.5

PC2

Exercice 2  (6 pts) Interconnexion des réseaux

PC4

Etudier attentivement le schéma réseau ci-contre.

PC1

2.1) Séparer les différents réseaux et représenter les

192.168.10.9

résultats sur des petits schémas en Bus par réseau.

PC3

2.2) Donner pour chaque réseau l’adresse et le masque.

switch

2.3) Interconnecter les réseaux obtenus, si possible.

*** Une machine peut avoir plusieurs adresses IP.

PC5

Rappel : schéma en bus

192.168.10.8

172.20.2.40

172.10.0.4

PC6

192.168.10.4

Exercice 3  Commandes du système linux (10 pts)

On suppose que vous êtes connecté à une machine appelée merlin et vous êtes sous le compte root (# en fin  de ligne) même si votre compte courant s’appelle dupont. Vous avez donc l’affichage dupont@merlin #

Donner les commandes du système LINUX permettant les actions suivantes :

3.1) Installation du paquet appelé apache2.

3.2) Création du sous-répertoire appelé syst dans le dossier home.

/

home

usr

local

syst

3.3) Création de 2 fichiers texte appelés fich1.txt pour le premier et fich2.doc pour le deuxième.

3.4) Déplacement de ces fichiers dans le dossier syst.

3.5) Affichage de l’arborescence du dossier local qui est un sous-répertoire direct de usr.

3.6) Création d’un groupe d’utilisateurs appelé etudiants.

3.7) Création de l’utilisateur durand et son insertion dans le groupe existant  apprentis.

3.8) Représenter (dessiner) le dossier de durand dans l’arborescence de linux ci-dessus.

3.9) Modification des droits linux pour que le fichier fich1.txt appartienne à l’utilisateur durand.

3.10) Modification des droits sur le fichier /home/syst/fich3.sh pour qu’il soit exécutable par tous.

RAPPELS :  règles de calcul de l’opérateur & pour les octets et le bit à bit :

IP & Masque  =>   adresse réseau

255  &  XYZ    =>  XYZ		  1  &  1 => 1        1  &  0  => 0

0     &  XYZ    =>   0		  0  &  1 => 0        0  &  0  => 0