Université Polytechnique Hauts-De-France

EVALUATION SYSTEMES ET RESEAUX   DEUST IOSI 2    session 2  2022

DEUST  IOSI 2    Session 2                      Durée : 1h30               H. TSOUNGUI

DOCUMENTS, ORDINATEURS INTERDITS

Référentiel LINUX  et  CALCULATRICES AUTORISES

NB : veuillez numéroter et justifier clairement vos réponses.

Exercice 1  (4 pts)

1.1- Déterminer, par le calcul, les classes de réseaux et les masques pour les adresses IP suivantes:

IP1 : 193.40.90.15      IP2 : 142.30.5.100

1.2- Déterminer l’adresse du réseau (network address) et de  diffusion (broadcast address)  pour la machine suivante :

PCX : 174.45.25.75 (utiliser le masque par défaut dans le calcul   IP V inverse( Masque)   )

1.3- Déterminer par calcul IP & Masque, l’adresse du réseau du composant d’adresse IP  193.20.30.245 sachant que le masque à appliquer est le masque par défaut (dépend de la classe).

Exercice 2 (6 pts)  Mise en place d’une architecture réseau

Une PME veut mettre en place un petit réseau local comportant

- Un serveur ARIANE	d’adresse IP fixe 192.50.10.1

- 5 postes clients fixes: PC1, PC2, PC3, PC4 et PC5, sous windows ou linux

** Toutes les machines se trouveront dans le même réseau logique.

Serveur

ARIANE

PC1

PC3

PC4

PC5

PC2

2.1-Représenter le schéma physique de ce réseau avec ses différents équipements matériels nécessaires : composants, câbles, etc. Vous préciserez les normes des matériels utilisés.

2.2-Proposer les équipements matériels additionnels permettant l’accès à l’Internet et représentez-les dans le schéma précédent.

2.3-Attribuer une adresse IP cohérente à chaque machine/hôte(plan d’adressage).

2.4-Quelles modifications apporter à cette architecture pour permettre aux usagers disposant d’ordinateurs portables d’avoir accès au réseau local et à l’Internet sans câblage ?

RAPPELS :    Règles de calcul des opérateurs & (ET) et  V (OU)  pour les octets et le bit à bit

Adresse réseau (network IP)  => IP_hôte & Masque  =>

255  &  XYZ    =>  XYZ		  1  &  1 => 1        1  &  0  => 0

0     &  XYZ    =>   0		  0  &  1 => 0        0  &  0  => 0

Adresse de diffusion (broadcast)  =>   IPhôte V inverse(Masque)

255  V  XYZ    =>  XYZ		  1  V  1 => 1        1  V  0  => 1

0     V  XYZ    =>   XYZ		  0  V  1 => 1        0  V  0  => 0

Exercice 3  (4 pts)  Adressage IP

1)-Déterminer, par le calcul, les classes de réseaux et les masques pour les adresses IP suivantes:

IP1 : 194.50.19.150      IP2 : 130.20.35.80

2)-Déterminer l’adresse réseau pour la machine suivante  PCX : 135.15.20.75 (utiliser le masque par défaut dans le calcul IP & Masque).

3)-Déterminer par calcul IP & Masque, l’adresse du réseau du composant(imprimante) d’adresse IP  193.20.30.245 sachant que le masque à appliquer est 255.255.255.192 (ne dépend pas de la classe).

172.20.3.7

172.10.3.2

192.168.10.5

PC3

Exercice 4  (6 pts) Réseaux logiques

PC2

Etudier attentivement le schéma réseau ci-contre.

PC4

1)-Séparer les différents réseaux et représenter les

192.168.20.9

résultats sur des petits schémas en Bus par réseau.

PC1

2)-Donner pour chaque réseau l’adresse et le masque.

switch

3)-Pourquoi le poste PC5 comporte t-il plusieurs cartes

réseau ? Quel peut être son rôle dans ce schéma ?

PC5

4)- Interconnecter les réseaux obtenus si possible.

192.168.10.8

PC6

5)-Si, à partir de PC2, on tape la commande suivante :

172.20.2.40

> ping 172.10.0.4,  qu’obtient-on comme résultat ?

172.10.0.4

-Justifiez ce résultat.

Rappel : schéma en bus